Условные обозначения светильников отечественного производства

|  | Буква, обозначающая источник света (лампу): Н — накаливания общего назначения; С — лампы-светильники (зеркальные и диффузные); И — кварцевые галогенные; Л — прямые трубчатые люминесцентные; Ф — фигурные люминесцентные; Э — эритемные люминесцентные; Р — ртутные типа ДРЛ; Г — ртутные типа ДРИ, ДРИШ; Ж — натриевые типа ДНаТ; Б — бактерицидные; К — ксеноновые трубчатые. |
| --- | --- |
|  | Буква, обозначающая способ установки светильника: С — подвесные; П — потолочные; В — встраиваемые; Д — пристраиваемые; Б — настенные; Н — напольные, опорные; Т — напольные, венчающие; К — консольные, торцевые; Р — ручные; Г — головные. |
|  | Буква, обозначающая основное назначение светильника: П — для промышленных и производственных зданий; О — для общественных зданий; Б — для жилых (бытовых) помещений; У — для наружного освещения; Р — для рудников и шахт; Т — для кинематографических и ТВ"студий. |
|  | Двузначное число (01-99), обозначающее номер серии. |
|  | Цифра, обозначающая количество ламп в светильнике. |
|  | Цифры, обозначающие мощность ламп в Вт. |
|  | Трехзначная цифра (001-999), обозначающая номер модификации. |
|  | Буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения светильников по ГОСТ 15150-69 |

Пример: светильник НПБ — под лампу накаливания, потолочный, для жилых помещений.